ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к материалам обоснования генерального плана

Тростянского сельского поселения

Новоаннинского муниципального района

Волгоградской области

Общие положения по подготовке генерального плана

Материалы генерального плана  Тростянского сельского поселения Новоаннинского муниципального района разработаны на основе:

- анализа материалов, предоставленных структурными подразделениями  администрации Новоаннинского муниципального района и  администрацией Тростянского сельского поселения, ведомствами и министерствами Волгоградской области;

- информационно-аналитических материалов паспорта социально-экономического развития Новоаннинского муниципального района.

Для разработки генерального плана  использовались имеющиеся в министерстве строительства и ЖКХ Волгоградской области топографические материалы  территории, кадастровые планы территории.

Генеральный план Тростянского сельского поселения содержит текстовые и графические материалы утверждаемых положений и материалов по их обоснованию, установленных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации, Волгоградской области.

Утверждаемая часть Генерального плана Тростянского сельского поселения состоит из Положения о территориальном планировании Тростянского сельского поселения Новоаннинского муниципального района Волгоградской области и графических материалов:

- Карта 1 «Карта планируемого размещения объектов местного значения  и функциональных зон Тростянского сельского поселения Новоаннинского муниципального района Волгоградской области»

- Карта 2 «Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Тростянского сельского поселения Новоаннинского муниципального района Волгоградской области»

Материалы по обоснованию Генерального плана Тростянского сельского поселения состоят из пояснительной записки и графических материалов:

- Карта 1 «Существующее состояние и ограничения использования территории» (в составе 2 чертежей);

- Карта 2 «Карта комплексного развития  территории села Тростянского».

- Общие сведения

  - Общие сведения о территории поселения в системе расселения

Тростянского сельское поселение граничит с Киквидзенским муниципальным  районам, городом Михайловка и Новокиевским сельским поселениям.

Поселение занимает территорию площадью 24356,2 га  на которой проживает 1103 человек (по состоянию на 01.01.2013г.).

Посёлок Тростянский находится в 60 км северо-западнее г.п. Новоаннинский - центра муниципального района, который размещен в исторически сложившемся центре –г. Новоаннинске, как самом крупном и обустроенном населенном пункте района, где размещаются органы местного самоуправления, органы федеральных структур, головные лечебные, культурные, спортивные и образовательные учреждения. Таким образом в центре реализуются деловые, коммерческие, культурные, управленческие, туристические, жилые, информационные и другие функций района.

От посёлка Тростянский имеется автомобильная дорога в направлении районного центра (60 км).

1.2.      Образование

Тростянское сельского поселения Новоаннинского муниципального района Волгоградской области образовано Законом Волгоградской области "Об установлении границ и наделении статусом Новоаннинского района и муниципальных образований в его составе" № 971-ОД от 21 декабря 2004 года. (с изменениями от 9 марта 2006 г.) , принятого областной Думой 28 октября 2004 года.

В состав Тростянского сельского поселения входят поселок Тростянский, хутора Удодовский, Попов, Атамановский, с административным центром - поселок Тростянский. Настоящий генеральный план разрабатывается на часть поселения применительно к населенному пункту посёлок Тростянский.

  - Природно-климатические условия

Климат Новоаннинского района обуславливается его отдаленностью от обширных водных пространств и может быть охарактеризован, как континентальный с теплым летом, умеренно-холодной зимой, недостаточным количеством атмосферных осадков.

Основные характеристики метеорологических элементов базируются на материалах многолетних наблюдений метеостанции М- Волгоград СХИ и приведены в таблицах.

| Расчетная среднемесячная максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (град. С) | +29.3 |
| --- | --- |
| Расчетная среднемесячная температура воздуха наиболее жаркого месяца (град. С) | +23.9 |
| Расчетная среднемесячная температура воздуха наиболее холодного воздуха (град. С) | - 9.2 |

Повторяемость направления ветров и штилей, в %:

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 14 | 16 | 10 | 7 | 9 | 22 | 14 | 15 |

Направление ветров, также как и их скорость, меняются часто и резко. Наибольшими скоростями отличаются ветры в феврале. В летний период весьма характерны засухи. Наиболее вредными ветрами, вызывающими суховей являются западные ветры. Эти ветры формируются на полупустынных пространствах, достигая большой скорости, они превращаются в пыльные бури и песчаные дожди.

Средняя скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5% - 9 м/сек.

Коэффициент учитывающий рельеф местности равен 1.

Коэффициент температурной стратификации атмосферного воздуха А=200.

Среднегодовая относительная влажность воздуха  равна 69 %. Максимальная продолжительность периода промерзания почвы 200 дней.  глубина промерзания – 1 метра.

Среднегодовое количество осадков составляет  318 мм, из них осадки теплового сезона составляют около 60% (192 мм).    Появление снегового покрова, в среднем,  начинается  20 ноября, самое раннее – 20 октября и самое позднее 1 января. Средняя дата схода устойчивого снегового покрова обычно имеет место 25 марта, самая ранняя – 28 февраля и самая поздняя – на 18 апреля. Продолжительность периода со снеговым покровом достигает в среднем 101 день. Средний максимум декадных высот снегового покрова за зиму в открытом месте равен – 18 см, что объясняется, с одной стороны, небольшим количеством осадков в холодный период, и с другой стороны часто дующими ветрами, сдувающими  снег с равнинных площадей в балки и овраги.

Проектируемая территория характеризуется по международной шкале MSK интенсивностью землетрясений в 6-7 баллов, с повторяемостью в среднем один раз в 1000 и 5000 лет соответственно.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но требуют при строительстве необходимых теплотехнических мероприятий. По агроклиматическому районированию район является благоприятным для сельскохозяйственного производства: земледелия, производства зерна, кормопроизводства, бахчеводства, садоводства и животноводства.

  - Оценка инженерно-геологических условий

К благоприятным  в инженерно-геологическом отношении условиям для строительства  на территории района  относятся водораздельные пространства Калачской возвышенности и Хоперско-Бузулукской низменности, а так же  пологие склоны долины реки Хопер и ее притоков. На этой территории широко развиты покровные пески и суглинки почти повсеместно с прослоями супесей, общей мощностью от 3 до 15.0м., подстилаемые глинами, песками, опоками, алевритами и песчаниками неогеновых, палеогеновых и меловых отложений. Суглинки местами просадочные.  Тип грунтовых условий по просадочности первый.

На территории района встречаются известняки, природные пески, глины.

Грунтовые воды залегают на глубине 5.0-12 м., в пониженных местах  и на водоразделах возможно образование локальных линз «верховодки».

При строительстве на этих территориях, возможно, потребуется отводить поверхностные воды, стекающие со склонов долин. К современным инженерно-геологическим процессам и явлениям  на данной территории относятся  широко развитая овражная эрозия и     плоскостной смыв.

К ограниченно благоприятным в инженерно-геологическом отношении условиям для строительства  на территории района  относятся участки, вытянутые полосой вдоль реки Хопер и его многочисленных притоков. Геологически территория сложена комплексом пород различного возраста, механического состава и мощности, который представлен суглинками, супесями, глинами и песками общей мощностью от 6 до 15.0 м.. Суглинки и супеси обладают просадочными свойствами при замачивании и дополнительных нагрузках, тип грунтовых условий по просадочности первый.

Грунтовые воды залегают на глубине 2.0-4.0 м., в паводковые периоды возможно небольшое  повышение уровня грунтовых вод.

К неблагоприятным в инженерно-геологическом отношении территориям  относятся поймы и крутые склоны рек, глубоких балок, оврагов и временных водотоков с весьма крутыми обрывами. Современные аллювиальные отложения пойменных террас  представлены глинистыми песками, суглинками и глинами. В этих грунтах  имеются включения илов, иловатых глин, суглинков и супесей, характеризующихся  низкими модулями   деформации и низкими   параметрами сдвига, поэтому строительство в поймах рек не рекомендуется. Установившийся уровень грунтовых вод отмечен на глубине 0.5-1.0 м,. к тому же в период паводка эти территории  затапливаются.

К современным инженерно-геологическим процессам и явлениям  на данной территории относятся плоскостной смыв,  слабая эрозия донная и боковая, подтопление  и затопление пойменных террас в паводок.

В целом территория района пригодна для гражданского и промышленного строительства с соблюдением следующих условий и рекомендаций:

1) на участках распространения просадочных  грунтов необходимо применение  противопросадочных  мероприятий;

2)  не подрезать и не пригружатъ естественно сложившиеся склоны,  любое строительство на склонах круче 5-60 или вблизи от крутых или  обрывистых  склонов требует оценки оползневой опасности.

3) при необходимости строительства водопроводящих коммуникаций, поднимающих воду из реки,    трассировать их по наиболее пологим участкам с тем,   чтобы при   прорыве труб уменьшить возможность оползневых подвижек.

4)  предусматривать  защиту фундаментов от  грунтовых вод, имеющих  повышенную минерализацию, жесткость и агрессивность, агрессивные воды в основном встречаются в глинистых грунтах   с затрудненным  водообменом.

5) не рекомендуется  строительство крупных объектов гражданского и любых объектов промышленного назначения  в поймах рек.  Необходимо сохранить эти территории в первозданном виде, сделав их заповедными зонами или зонами отдыха граждан.

  - Рельеф. Водный бассейн, водные ресурсы

Территория Новоаннинского  района  приурочена к   Хоперско-Бузулукской аккумулятивной низменной равнине Окско-Донской низменности. Средняя высота поверхности района – 100,0 метров над уровнем моря.

Рельеф территории посёлка Тростянский носит относительно спокойный равнинный характер и обусловлен природным рельефом.

#### Растительность

#### Территория поселения по схематической карте растительности Волгоградской области расположена в степной зоне сухих степей. Здесь произрастают дерновинно-злаковые сухостепные группировки (типчаково-ковыльные, житняковые, полынные).

#### Тем не менее, достаточно залесены прибрежные территории.

  - Сведения о видах, назначении и наименованиях

планируемых для размещения объектов федерального и

регионального значения

Согласно утвержденных программ  развития Волгоградской области размещение новых объектов регионального  значения на территории посёлка Тростянский не запланировано. Размещение объектов федерального значения на рассматриваемой территории согласно схем территориального планирования РФ не предусматривается.

  - Сведения о видах, назначении и наименованиях

планируемых для размещения объектов  местного значения муниципального района, местного значения поселения

Мероприятия по развитию территории района, повышению эффективности использования накопленного потенциала и ресурсов района будут направлены на дальнейшее рациональное использование потенциала сельскохозяйственных угодий района, развитие промышленности, обеспечение комфортности проживания населения, использование минерально-сырьевых месторождений и проявлений полезных ископаемых.

- Рациональное использование сельскохозяйственного потенциала предусматривает:

- введение и  освоение севооборотов

- ремонт действующих оросительных систем;

- увеличение поголовья скота и птицы и повышение их продуктивности.

- Развитие промышленности должно способствовать обеспечению местного населения продуктами питания, строительными материалами для увеличения объема жилищного строительства.

- Для обеспечения комфортности жизни населения необходимо:

строительство и увеличение протяженности дорог с усовершенствованным покрытием отвечающих современным требованиям и стандартам;

- газификация всех населенных пунктов;

- строительство систем водоснабжения, водоотведения, энергосбережения;

- улучшение культурно-бытового обслуживания населения, строительство детских садов, школ, учреждений торговли.

4)    Исходя из "Программы социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года», «Программы социально-экономического развития Волгоградской области на период до 2010 года» предусмотрены мероприятия необходимо  предусмотреть систему водоснабжения в п. Полевой.

5)    В каждом сельском поселении необходима организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза бытовых отходов, отходов при уборке территории. Необходимо при этом выполнять требования СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

6)       По долгосрочной областной целевой программы «Газификация Волгоградской области на 2013 – 2017 годы» запроектировано выполнение в2015году.

- Анализ использования территории

  - Современное использование территории

Общая площадь земель сельского поселения составляет  24356,2 га.

Общая площадь земель населенных пунктов, входящих в Тростянское сельское поселение представлена  согласно таблице 1.

Таблица 1. «Площадь земель населенных пунктов»

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь по генеральному плану (га) |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Посёлок Тростянский | 116,10 |
| 2. 2 | Хутор Удодовский | 38,49 |
| 3. 3 | Хутор Попов | 152,83 |
| 4 | Хутор Атамановский | 34,73 |

Использование территории в границах населенного пункта Тростянский складывается в основном из жилой зоны, производственной зоны, зоны сельскохозяйственного использования  и инфраструктурных зон, обслуживающих жилье и производство.

  - Демография и трудовые ресурсы

По данным паспорта социально экономического развития Новоаннинского Муниципального района, иным статистическим данным население Тростянского сельского поселения представлено таблице 2:

Таблица 2. «Демография»

|  | По состоянию на 2012 год |
| --- | --- |
| Население всего | 1103 человек |
| Детей от 7 до 15 лет всего | 110 человек |
| Детей до 6 лет | 94 человек |
| Население в трудоспособном возрасте | 370 человек |
| Население старше трудоспособного возраста | 268 человек |
| Численность занятого населения, всего | 169 человек |
| Из них в промышленности | - человек |
| В сельском хозяйстве | 108 человек |
| В сфере обслуживания | 61 человек |

Сравнительная численность населения муниципального района по поселениям

(согласно СТП Новоаннинского района)

| № | Наименование сельского поселениия | Численность населения,чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 01.01.90 | На 01.01.07 | На 01.01.10 |  |
| 1 | Амовское | 1165 | 1371 | 1369 |  |
| 2 | Березовское | 1216 | 1215 | 1205 |  |
| 3 | Бочаровское | 1377 | 1424 | 1439 |  |
| 4 | Галушкинское | 1289 | 1319 | 1321 |  |
| 5 | Дёминское | 1658 | 1778 | 1943 |  |
| 6 | Краснокоротковское | 1017 | 1065 | 1076 |  |
| 7 | Новокиевское | 1107 | 1211 | 1246 |  |
| 8 | Панфиловское | 3389 | 3612 | 3630 |  |
| 9 | Полевое | 568 | 582 | 615 |  |
| 10 | Староянинское | 2084 | 2055 | 2089 |  |
| 11 | Тростянское | 1111 | 1097 | 1185 |  |
| 12 | Черкесовское | 1930 | 1705 | 2014 |  |
| 13 | Филоновское | 2040 | 2044 | 2100 |  |
| 14 | Г. Новоаннинский | 17912 | 18387 | 18454 |  |

Прогнозируется следующая динамика изменения численности населения: 2015 год –3,0%., 2025 год –7,0%.

  - Общая экономическая характеристика

Основным местом приложения труда посёлка Тростянский являются   сельскохозяйственные предприятия, предприятия сферы обслуживания. Промышленные территории в границах посёлка Тростянский располагаются в северной части поселка. «Перечень предприятий с/х производства» представлен в таблице 3

Таблица 3. «Перечень предприятий с/х производства Тростянского сельского поселения»

| № п/п | Наименование | Местонахождения | Единица измерения | Общая площадь (га) | Выпускаемая продукция, услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | СПК Тростянский | Волгоградская обл Новоаннинский р-н п. Тростянский ул.Центральная 10 | Раб Мощ | 5300,3 | с/х |
| 2. | СПК « Попов» | Волгоградская обл Новоаннинский р-н х. Попов ул. Народная 10 | Раб Мощ | 4070,5 | с/х |
| 3. | СПК «Авенир» | Волгоградская обл Новоаннинский р-н п. Тростянский | Раб Мощ | 481,7 | с/х |

  - Анализ состояния жилых территорий

Жилищный фонд поселка Тростянский  складывается  из одноэтажных  жилых домов и индивидуальных жилых домов с приусадебными участками, так же на территории посёлка находятся пять многоквартирных домов.

Общее количество жителей Тростянского сельского поселения 1103 чел., жилых домовладений составляет 377 домов, площадь жилого фонда составляет  - 18000  кв.м..

В 2006-2011 гг. жилищное строительство в посёлках осуществлялось   за счет собственных и заемных средств. Средства бюджетов Волгоградской области и  муниципального района в жилищное строительство не вкладывались.

  - Благоустройство жилищного фонда

В посёлке Тростянский существуют сети инженерного электро- и  водообеспечением,  газообеспечения, сети  канализации отсутствуют. Теплоснабжение социальных объектов осуществляется через локальные котельные, все существующие объекты имеют стационарные выгребные ямы.

  - Анализ состояния социальной инфраструктуры

Социальная инфраструктура посёлка Тростянский представлена различными объектами обслуживания.

Таблица 3. «Объекты социальной инфраструктуры»

| № п/п | Назначение, (местное региональное значение) | Местонахождения | Единица измерения | Количество (проект) | Фактическое использование (сведения 2013г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения здравоохранения. |  |  |  |  |  |
| 1. | Торостянский ФАП | ул. Центральная 4 |  |  |  |
| 2 | Поповский ФАП | ул. Центральная 8/1 |  |  |  |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 1. | МДОУ Тростянский д/сад | п. Тростянский ул. Советская 1 | мест | 15 | 12 |
| 2. | МДОУ Тростянская СОШ | п. Тростянский пер Школьный 2 | мест | 400 | 102 |
| Учреждения культуры и, искусства |  |  |  |  |  |
| 1 | МКУ Центр культуры | п. Тростянский ул. Советская 3 | мест | 400 |  |
| 2 | Поповский СДК | х. Попов .пер Школьный 3 | мест | 100 |  |
| 3 | Удодовский с/клуб | х. Удодовский пер. Школьный 3 | мест | 50 |  |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |
|  | - Универсальные |  |  |  |  |
| 1 | магазин «Удобный» | п. Тростянский ул. Центральная 16 | кв.м | 18 | 18 |
| 2 | магазин ИП.Валиулин А.В. | п. Тростянский ул. Центральная 10/2 | кв.м | 33 | 33 |
| 3 | магазин ИП. Валиулин А.В. | х. Попов ул. Центральная 13 | кв.м | 16 | 16 |
| Организации и учреждения |  |  |  |  |  |
| 1 | ФГУП «Почта России» | п. Тростянский ул. Центральная 10/2 | мест | 5 |  |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |
| 1 | столовая | п. Тростянский ул. Центральная 6 | мест | 50 | 50 |
| 2 | БАР | п. Тростянский ул.Центральная 12 | кв.м | 20 | 20 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |
| 1 | МДОУ Тростянская СОШ | п. Тростянский пер Школьный 2 | кв.м | 156 |  |

  - Улично-дорожная сеть и транспорт

Уличная сеть посёлка Тростянский имеет линейное  построение. Ширина главных улиц колеблется от 15 до 20 метров. Ширина проезжих частей 3-6 м. Основные и главные улицы имеют асфальтовое покрытие. Тротуарное покрытие практически отсутствует.

Имеется связь с населенными пунктами общественным и автомобильным транспортом.

3. Комплексное развитие территории

3.1.   Архитектурно-планировочная организация территории

Градостроительный анализ  территории хутора выявил следующее:

1. Достаточное количество пространственных ресурсов территории для планируемого развития жилищного строительства.

2. Необходимость развития инженерного обеспечения объектов и территории.

3. Необходимость   упорядочение развития различных функциональных зон хутора.

4.	Необходимость строительства объектов благоустройства.

Основой архитектурно-планировочной организации территории  послужило наличие существующей улично-дорожной сети, рельеф, природные условия местности, сложившаяся застройка.

Формирование общественного центра преемственно с учетом уже построенных объектов социально-культурного назначения и зеленых насаждений.

Настоящим генеральным планом планируется развитие населенного пункта до 2034 года. Используются для застройки, имеющиеся земельные ресурсы внутри хутора.

3.2.   Определение и установление административных границ территории

Тростянского сельского поселения

При определении и установлении границ посёлка Тростянский были учтены решения органов местного самоуправления по предоставлению земельных участков для застройки индивидуальными жилыми домами. В границы населенного пункта включаются объекты необходимые для жизнеобеспечения населения посёлка,  а также перспективные территории жилой застройки, предусматривающие развитие хутора на 20 лет. В пределах территории хутора предлагается размещение площадок временного хранения ТБО(с юго-западной стороны), а так же с северной стороны посёлка территорий 3-х кладбищ (из них - функционирующие христианское и мусульманское, а так же одно закрытое кладбище).

3.3.   Перечень земельных участков

включаемых в состав населенного пункта

Уточнена граница населенного пункта по результатам сложившегося землепользования. В состав населенного пункта посёлка Тростянский предполагается включение земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения.   с северной, западной и восточной  сторон, всвязи с включением объектов необходимых для жизнеобеспечения населения посёлка.

Новая граница не затрагивает земельные участки, поставленные на кадастровый учет и устанавливается за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли поселения.

3.4.   Оценка влияния планируемых для размещения

объектов местного значения поселения

Градостроительный анализ территории выявил, что на территории возможно развитие  объектов:
-   многофункциональный центр с комплексным приемным пунктом бытового обслуживания и промтоварным магазином торг. площадью не менее 320м2(проектируемый в юго-восточной зоне посёлка, на границе существующей и планируемой жилых зон) .
         Размещение других социальных объектов местного значения на территории населенного пункта не требуется, ввиду того, что существующая социальная инфраструктура заполнена не на проектную мощность и имеет резерв для развития.

3.5.      Транспортная и инженерная инфраструктура

3.5.1.Улично-дорожная сеть

Уличная сеть посёлка Тростянский имеет линейное  построение, однако, преимущественная часть дорог. Ширина главных улиц колеблется от 15 до 20 метров. Ширина проезжих частей 3-6 м. Основные и главные улицы имеют асфальтовое покрытие. Тротуарное покрытие практически отсутствует.

Имеется связь с населенными пунктами общественным и автомобильным транспортом.

В развитие транспортной сети   приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей  сети и строительству новых улиц на территории перспективной жилой застройки.     Генеральным планом сохранена основная структура транспортного обслуживания поселка со сложившимися главными улицами, основными и второстепенными жилыми улицами и проездами.

Основные улицы в жилой застройке существующие и проектируемые на новых территориях – шириной 15-20м с проезжей часть 6 м и тротуарами 1,5 м ,  второстепенные улицы  - шириной 12-15м проезжей частью 5,5 м и тротуарами 1,0 м. Ширина проезжих частей  хозяйственных проездов 4,5м.

По всем улицам  предлагается асфальтовое покрытие дорог.

3.5.1. Инженерная инфраструктура территории

Таблица 5. «Прогнозный расчет водопотребления поселения»

| № | Наименование водопотребителя | Ед. изм | норма водопотребления | Сущ., м3/сут |  | Расчетный срок, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во | Расход | Кол-во | Расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Застройка с центр. водопроводом | м3/сут | 0,23 | 1103 | 254 | 1202 | 276 |
| 2 | Учреждения, дет. сады, больницы, школы, обслуж. | 1 раб. 1 учащ. 1место | 0,32 | 90* | 29* | 150* | 48* |
| 3 | Полив приусадебных участков | м3\сут | 0,09 | 1124 | 101 | 1202 | 108 |
| 5 | Производственная зона (25% от общего расчета жилья) | м3сут |  |  | 125* |  | 130* |
|  | Итого: |  |  |  | 514* |  | 562* |

Примечание:

1. норма расхода воды по учреждениям, детским садам, больницам, школам и административными здания (графа 4) принята по среднему показателю.

2. полив  всех видов принят в период с мая по сентябрь в среднем через каждые 2 дня  (50 дней в году) и  поделен на 365 (кол-во дней в году).

3.* +/- условных единиц по аналогу

Генпланом посёлка запланировано размещение  индивидуальной жилой застройки, на новых территориях хутора, где предусматривается централизованная подача воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, внутреннее и наружное пожаротушение и полив территории и приусадебных участков.

Общий прогнозный расход воды на расчетный период составит  904м3/сут.

В целях предупреждения от загрязнения водоносного горизонта, проектом предусматривается организация зон санитарной охраны, зона первого пояса- зона строго режима 30м, зона второго пояса ограничений устанавливается в размере 50м. Горячей водоснабжение осуществляется от газовых колонок.

Полив зеленых насаждений и приусадебных участков происходит сезонно в течение 5 месяцев в году.

В настоящее время в поселке централизованной канализация отсутствует. Бытовые сточные воды  от индивидуальной жилой и общественно- деловой застройки отводятся в выгреба, что  в целом создают неблагоприятную санитарную и экологическую обстановку.

До создания  систем канализации индивидуальной и общественно-деловой застройки  предлагается   использовать  автономные системы канализования на основе биологической очистки (локальных очистных сооружений) с последующей утилизацией в техническую воду  для каждого вида застройки.

Промышленные производства обработки сельскохозяйственной продукции  так же запланировано канализовать автономно. Вид и способ очистки и утилизации стоков будет определяться в зависимости от технологии производства непосредственно при проектировании.

Годовой  объем потребляемого газа ориентировочно составит на расчетный срок  без учета производства 948,1 тыс.м3/год.

Годовой расход природного газа приведен в таблице и определен:

- на коммунально-бытовые нужды населения исходя из усредненной нормы расхода 200 м³ газа на одного человека;

- на отопление индивидуальной застройки исходя из месячной нормы расхода природного газа на 1 м² отапливаемой площади равной 8,5 м³ природного газа.

Таблица 6. «Прогнозный расчет потребления газа поселением»

| №\№ | Потребители | Сущ. застройка,- 2013г тыс. м3 | Расчетный срок 2034 г.тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммунально-бытовые нужды населения (пищеприготовление) | 224,8 | 240,4 |
| 2 | Отопление индивидуальной жилой застройки | 127,5 | 136,17 |
|  | Итого: | 352,3 | 376,57 |

+/- условных единиц по аналогу

Снабжение электроэнергией промпредприятий и потребителей жилищно-коммунального хозяйства производится от подстанции 35 кВ по сетям 6кв в воздушном исполнении  до трансформаторных подстанций

Распределение электроэнергии по потребителям производится на напряжении 0,4 кВ.

Таблица 7. «Прогнозный расчет потребления электроэнергии»

|  | Наименование |  | Существующая застройка , кВт |  | Расчетный срок, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Расход | Кол-во | Расход |
| 1 | Жилая застройка | квт/чгод/чел | 1103 | 1047800 | 1202 | 1141900 |
| 2 | Производственная зона |  |  | 491400* |  | 520000* |
|  | Итого: |  |  | 1559200* |  | 1661900* |

Примечание:

1.существующий и прогнозный расчет электрической нагрузки по строке 1 выполнен по укрупненным показателям удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки. Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), мелкопромышленных потребителей,  а так же наружного освещения и принят 950 кВт ч \ чел по приложению 12 СНиП 2.07.01-89

2.* +/- условных единиц по аналогу

3.6.   Развитие жилой зоны

Жилищный фонд посёлка Тростянский  складывается  из одноэтажных  жилых домов и индивидуальных жилых домов с приусадебными участками.

Общее количество жителей посёлка 1103 чел. Жилых домовладений - 377 домов, площадь жилого фонда посёлка Тростянский  составляет  - 15000  кв.м..

В 2006-2011 гг. жилищное строительство в посёлке осуществлялось   за счет собственных и заемных средств. Средства бюджетов Волгоградской области и  муниципального района в жилищное строительство не вкладывались.

Для нового жилищного строительства преимущественным типом застройки предлагается застройка индивидуальными жилыми домами (до 3 этажей включительно). Жилищное строительство осуществляется населением за свой счет, (включая заемные средства). Новое жилищное строительство предполагается осуществить на свободных территориях в южном, юго-западном и западном направлениях за счет индивидуальной застройки.

Для укрупненных расчетов средняя площадь индивидуального малоэтажного жилого дома принималась в размере 100 кв. м общей площади. Для Волгоградской области норма для предварительного определения потребной селитебной территории с учетом принятого размера приусадебного участка составляет  0,15 га на 1 индивидуальный жилой дом.

Площадь жилой зоны существующая – 39,02 га.

3.7.   Развитие общественно-деловой зоны

Общественно-деловые зона, предназначена для размещения объектов социального, общественного, коммерческого назначения, объектов здравоохранения и социальной защиты, объектов образования, которые формируются в планировочный и административный центр.

В Генеральном плане предусмотрены следующие основные мероприятия по развитию системы общественного центра:

- Определение границ общественно-деловой зоны, как территории центра, включающей основные объекты.

- размещение новых объектов, определенных расчетом на перспективу.

Площадь общественно-деловой зоны  существующая – 9,03 га.

3.8.   Развитие производственной зоны

Проектом предусматривается сохранение действующих предприятий на существующих территориях.

3.9.   Развитие рекреационной зоны

На момент разработки генерального плана в посёлке Тростянский  проектом предусмотрено сохранение существующих зеленых насаждений, которые представлены природным каркасом озелененных прибрежных территорий территории.

- В  генеральном плане зона рекреационного назначения запроектирована рядом с формируемыми группами проектируемых жилых кварталов, вдоль основной дороги. В рекреационную зону включены и буферные территории до зон специального назначения.

На перспективу необходимо организовать  сложившуюся  рекреационную зоны в соответствии со статусом т.е. организовать и благоустроить зеленую зону, разбить дорожки, детские площадки расставить скамейки.

Генеральным планом на расчетный срок определена рекреационная  территория 7,66 га.

4.   Ограничения развития территории

4.1.  Зоны специального назначения и санитарно-защитные зоны

К зонам специального назначения посёлка Тростянский относятся территория полигона ТБО. В настоящее время площадь таких территорий составляет 1,3 га.

Перечень производственных  и коммунальных предприятий с установленными санитарно- защитными зонами представлен в таблице 9.

Размеры санитарно-защитных зон приняты в соответствии с санитарной 21ласссификацией предприятий, производств согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица 10. «Размеры санитарно-защитных зон»

| № | Перечень объектов | Размер, м. СЗЗ по СанПин 2.2.1/21.1.1200-03 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зоны производственного назначения | 50 |
| 2 | Временная площадка ТБО | 100 |
| 3 | Кладбища | 100 |

4.1.   Сведения по объектам культурного наследия

Согласно утвержденному Постановлением Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. N 62/706 списку объектов культурного наследия, подлежащих государственной охране, как памятники истории и культуры регионального значения на территории посёлка Тростянский отсутствуют.

4.2.    Охрана и использование природных объектов

На территории посёлка Тростянский отсутствуют особо охраняемые природные территории.

4.3.   Водоохранные зоны,

зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Устанавливаются зоны санитарной охраны группы подземных источников питьевого водоснабжения в соответствии с действующим законодательством.

Границы зон охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.027-95 в размере 30 м – для первого пояса зоны санитарной охраны водозабора подземных вод.

4.4.    Охранные зоны

Охранная зона  для воздушных линий электропередачи напряжением   10 кВ устанавливается вдоль линии в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими  по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии   20м . Установление охранной зоны нормируется правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В.

Охранная зона газопровода среднего давления  4м от оси в обе стороны.

4.5.    Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций устанавливается специальный режим, включающий, в зависимости от характера возможных чрезвычайных ситуаций:

1) ограничения использования территории;

2) ограничения хозяйственной и иной деятельности;

3) обязательные мероприятия по защите населения и территорий, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.

4.6.   Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций

Таблица 6. «Потребность в строительстве объектов защиты территории»

|  | Объекты инженерной инфраструктуры, значения объекта | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок | Потребность в строитель., реконстр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожарное депо, Местное значение | Пост, машино места | 1 машина |  | Не треб. |

5. Технико-экономические показатели

Таблица 7 «Технико-экономические показатели по Полевому поселению»

| № п/п | Наименование показателя |  | Площадь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица изм. | Сущ. состояние | Расчетный срок |
|  | Общие показатели |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель поселения |  | га | 24356,2 | 24356,2 |
| 2. | Общая численность населения |  | Чел. | 1103 | 1202 |
| Зонирование посёлка Тростянский |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Жилая зона | га | 39,02 | 39,02 |
| 2 |  | Общественно-деловая зона | га | 9,04 | 9,04 |
| 3 |  | Производственная зона | га | 23,87 | 23,87 |
| 4 |  | Зона транспортной и инженерной инфраструктур | га | 23,28 | 23,28 |
| 5 |  | Рекреационная зона | га | 4,90 | 4,90 |
| 6 |  | Зона сельскохозяйственного использования | га | 10,05 | 10,05 |
| 7 |  | Зона специального назначения | га | 5,94 | 5,94 |
|  |  | Итого: |  | 116,10 | 116,10 |